2025-09-09	1 (1)

FAQ – Brev om ombyggnation till direktmätning

Bakgrund

Elnätsbolag har krav att alla mätare (mätsystem) ska uppfylla kraven gällande mätnoggrannhet enligt förskriften STAFS 2022:9.

För mätsystemkategori 1 (direktmätning upp till 63A) kontrolleras detta genom det Nationella Stickprovet där slumpvisa mätare tas ner och skickas till laboratorier för att kontrollera att mätarna mäter inom angivet största tillåtna fel (mätosäkerhet).

För elanläggningar över 63 A ska mätning göras med mättransformatorer. 
För mätsystemkategori 2 (mätning med strömtransformatorer) och kategori 3–5 (med ström- och spänningstransformatorer) kontrolleras mätsystemet på plats i en så kallad ackrediterad kontroll, där samtliga komponenter i mätsystemet kontrolleras i olika provpunkter (effekter) och genom beräkning konstateras mätosäkerheten i procent. Alla mätsystem ska vara godkända, det vill säga att mätosäkerheten ska vara lägre än definierade gränser.

Underkända mätsystem kategori 2 på grund av för låg förbrukning

Det finns idag 250 elanläggningar med mätsystemkategori 2 (mätning med strömtransformatorer) som blivit underkända i ackrediterad kontroll på grund av att förbrukningen är för liten.

Det beror på att strömtransformatorerna mäter korrekt och är godkänd (inom sin klass) ner till 1 % av märkströmmen. Vid lägre strömmar än så är strömtransformatorn inte godkänd och då blir även kontrollen underkänd. Den lägsta omsättningen för kategori 2 transformatorer är 100A/5A, då lägre omsättning får mätnoggrannheten och bördan att bli för dålig.

Exempelvis en strömtransformator med märkström 100 A (100/5A) mäter alltså inom sin klass ner till 1 A (0,69 kW). I de berörda anläggningarna är den normala förbrukningen lägre än så. Mätsystemet blir då underkänt eftersom ström-transformatorerna inte arbetar inom sitt mätområde.

För att tala klarspråk så är elanläggningen i dessa fall dimensionerad för en betydligt högre elanvändning än vad som faktiskt förbrukas. Troligen var effektbehovet större historiskt än vad det är idag. Kunden behöver därför anpassa sin anläggning efter den nya förbrukningen, genom att bygga om så att vi kan installera en mätare som kan mäta lägre strömmar.

Elanläggningen behöver säkras ner och byggas om

För att mätsystemet ska kunna bli godkänt måste elanläggningen byggas om så att Ellevio kan installera en direktmätt mätare (vilka max får vara säkrade till 63A). Eftersom det är kundens elanläggning så behöver kunden bygga om innan vi kan installera en ny mätare. Ombyggnationen ska utföras av behörigt elinstallationsföretag. En uppmaning till att göra detta skickas av Mätteknik i brevform till berörda kunder (ca 250) under september 2025. Det kommer antagligen inkomma en del frågor från kunderna om detta till kundtjänst så denna FAQ är tänkt att vara stöd för att hantera dom.

Är inte låg förbrukning något bra?

Jo, för samhället är det bra med minskad förbrukning men det är samtidigt viktigt att man säkerställer att ens elanläggning är korrekt dimensionerad för de gällande lasterna. För att kunna mäta noggrant och med hög kvalité, så behöver anläggningen och mätsystemet vara anpassat för den mängd el som förbrukas, vilket det inte är i dessa fall. Minskar man sin elförbrukning betydande behöver man då även uppdatera sin elanläggning efter det nya effektbehovet, så att Ellevio kan installera ett mätsystem som är anpassat efter att mäta en lägre förbrukning.

Innebär ett underkänt mätsystem att vi fakturerar fel?

Det finns risk för det. I och med strömmen ligger utanför strömtransformatorns mätområde garanterar inte tillverkaren att den mäter med den noggrannheten som den är klassad för. Ellevio kan alltså inte med säkerhet bestämma hur mycket fel mätsystemet mäter. Däremot så är erfarenheten att strömtransformatorn fortsätter att mäta bra även under gränsen för dess mätområde men det går inte att säga med säkerhet. Därför är det viktigt att kunden vidtar åtgärder och anpassar sin anläggning så att Ellevio kan installera en mätare som är bra på att mäta låga strömmar.

Vad kostar en sådan ombyggnation?

Varje anläggning är unik och det beror på hur anläggningen ser ut. Det är därför svårt att svara vad det kostar i just kundens fall. En elinstallatör kan svara på detta. Uppskattningsvis kan det handla om ca 10-20 000 kr.

Finns det några alternativ till att bygga om?

Alternativet är att anläggningen avslutas eller frånkopplas. Frånkoppling kan vara lämpligt om anläggningen i nuläget är tom eller inte används. Kommer inte anläggningen användas inom en överskådlig framtid rekommenderas avslut.

Om kund vet om att förbrukningen kommer att öka avsevärt i framtiden är det okej att avvakta och inte bygga om. Ett sådant exempel skulle kunna vara om lokalen eller fastigheten stått tom, men att ny hyresgäst är på väg in (och förbrukningen därför kommer att öka).

Hur lång tid har kunden på sig att bygga om?

Kunden, med hjälp av behörig elinstallatör, bör utföra detta så snart som möjligt.

I nuläget har vi inga bestämda datum när det måste göras, men Ellevio (Mätteknik) kommer att följa upp framdriften.

Kunden meddelar att den vägrar bygga om

Ellevio är enligt lag skyldig att mäta korrekt och inom en lagstadgad mätnoggrannhet. Kunden är enligt de allmänna avtalsvillkoren ansvarig för sin anläggning och skyldig att på egen bekostnad ändra sin anläggning så att gällande bestämmelser uppfylls. För att Ellevio ska kunna mäta korrekt krävs det att kunden uppdaterar sin anläggning. Att på begäran av elnätsföretaget vägra ändra sin elanläggning för att uppfylla gällande bestämmelser är ett avtalsbrott enligt de allmänna avtalsvillkoren och kommer följa ordinarie process för avtalsbrott.

Vad göra om kund har frågor eller vill veta mer?

I brevet som går ut välkomnas kund att kontakta Ellevio (kundservice) vid frågor. Förhoppningsvis räcker denna FAQ för att kundservice ska kunna klara av att hantera de flesta frågorna själv. För hjälp kan kundservice vända sig till Mätteknik på elmätare@ellevio.se för stöd.